Hilfsmittel: Formelsammlung, Taschenrechner

Es soll eine Pegel- und Windlastberechnung bei einer Antennenanlage durchgeführt werden.

Bitte bei allen Rechnungen die entsprechenden Formeln, die Rechenwege mit Zahlenwerten und Einheiten sowie das Ergebnis zu Papier bringen!

- Berechne die Mindest-Einspannlänge lE des Antennenmastes aus der freien Länge! (20 P)

- Berechne die Kabeldämpfung AKA und Gesamtdämpfung Ages vom Multischalter bis zur Antennendose A im UKW-Bereich (< 100 MHz)! (20 P)

terrestrischer Pegel:

Le2 =58 dBµV

- Bestimme im SAT-Bereich mit einer Frequenz von 1750 MHz die Kabeldämpfung AK, die Gesamtdämpfung Ages und den Antennenpegel LB an der Antennendose B! (20 P)

- Wird an der Antennendose B im SAT-Bereich der Minimalpegel Lmin erreicht und der Maximalpegel Lmax überschritten? (20 P)

- Wie groß ist das Biegemoment Mges an der oberen Einspannstelle? (20 P)