Elektroherdanschluss 230 V

Ein Elektroherd mit einem Anschlusswert von 6 kW soll an eine vorhandene Herdanschlussdose angeschlossen werden. Vorhandene Zuleitung: NYM-J 3 x 2,5 mm², Verlegeart B2, Länge 7 m

- Skizzieren Sie den Anschluss des E-Herdes für eine Bemessungsspannung von 230 V / 50 Hz

- Berechnen Sie die Stromaufnahme des Elektroherdes!

- Kann die Anlage so in Betrieb genommen werden? Begründen Sie ihre Aussage!

- Welche Lösungsmöglichkeit schlagen Sie vor?